###### Calcolatori Elettronici – Nuovo ordinamento

###### Docente: prof. Ruggeri

###### Prova d’esame del 20 luglio 2006

###### Esercizio 1

###### Sia dato il vettore di caratteri a di N elementi, con N una costante intera di due byte. Si scriva una sequenza di istruzioni assembler che scandisca a alla ricerca di occorrenze del carattere "#"; se i caratteri scanditi prima di incontrare una occorrenza sono più di 20, la sequenza termina immediatamente scrivendo –1 in ax; altrimenti, termina all’ultimo carattere di a scrivendo 1 in ax.

###### Esercizio 2

###### Un sistema basato sull’8086 è dotato di:

###### 2 chip da 64 KB di EPROM  x 8 bit agli indirizzi bassi;

###### 1 chip da 32 KB di RAM x 16 bit agli indirizzi alti;

###### 2 chip da 128 KB x 8 bit di RAM mappato a partire dall'indirizzo 0x70000;

###### Si scrivano le equazioni dei CS delle memorie con la decodifica completa e quella semplificata.

###### Esercizio 3

Rispondere in modo preciso e sintetico alle seguenti domande:

- Che differenze architetturali presentano la Harward Architecture e la Von Neumann architecture?

- Che rapporto c’è tra Clock per Instruction (CPI) e Tempo di CPU?

- Che cosa è l’Instruction Fetch?