Calcolatori Elettronici – Nuovo ordinamento Docente: Ing. M.Ruggeri Prova d’esame del 15 marzo 2007

Esercizio 1

E’ dato un calcolatore dotato di CPU 8086 a 20 MHz in Minimum Mode, cui sono interfacciate due chip di Flash da 32KB X 16 bit e due chip di RAM da 8 KB X 8 bit ciascuno.

Mappare la Flash agli indirizzi alti, in modo da occupare fino all’ultimo indirizzo dello spazio di indirizzi indirizzabile dal microprocessore e i chip di ram a partire dal primo indirizzo libero inferiore agli indirizzi a cui è mappata la Flash.

Il sistema è inoltre dotato di una porta parallela 8255 mappata a partire dall’indirizzo 0x378 che si vuole collegare al bus dati alto.

Progettare il sistema, fornire lo schema dei collegamenti (compresi i segnali di latch, lettura, scrittura, abilitazione di uscite dati e indirizzi), scrivere i CS sia in versione completa che semplificata.

###### Esercizio 2

###### Sia data la seguente procedura, illustrata attraverso un codice pseudo-C; v, elem,  first, last sono variabili esterne, mentre i è una variabile allocata su registro. Si scriva una corrispondente sequenza di istruzioni in assembler. Si assuma per gli interi una dimensione di due byte.

char v[];

char elem;

int first;

int last;

...

int i;

for (i = last; i >= first; i --)

{ v[i + 1] = v[i]; }

v[first] = elem;

Esercizio 3

Un calcolatore P1 per eseguire un programma assegnato esegue le seguenti istruzioni:

| Tipo istruzione | Numero istruzioni (106) | Clock per istr. |
| --- | --- | --- |
| Tipo A | 100 | 1 |
| Tipo B | 20 | 3 |
| Tipo C | 40 | 4 |

Assumendo una frequenza di clock di 250 MHz, si calcolino il CPI, il tempo di esecuzione e i MIPS. Si consideri poi un calcolatore P2 che presenti uno speedup pari a 2 nelle istruzioni di tipo C e si calcoli il nuovo tempo di esecuzione usando la legge di Amdahl.