###### Calcolatori Elettronici – Nuovo ordinamento

###### Docente: prof. Ruggeri

###### Prova d’esame del 19 luglio 2007

###### Esercizio 1

Si scriva una procedura assembler per x86 per il la verifica della checksum di un vettore DATAVECT di 100 dati di tipo DW.

Tale procedura deve calcolare il checksum dell’area come OR ESCLUSIVO (EXOR) dei valori di tutti gli interi (2 BYTE) dell’area occupata dal vettore di dati da controllare.

LA procedura deve controllare il valore ottenuto con il vecchio valore di Checkum registrato all’atto della precedente scrittura di DATAVECT. Il valore di checksum è CHECK e occupa l’intero (ovvero i 2 byte) successivi a DATAVECT nello spazio dati dichiarato.

La procedura deve terminare:

- In caso di presenza di errori scrivendo il valore –1 su AX

- In caso di assenza di errori scrivendo 0 in AX.

###### Esercizio 2

###### Un sistema basato sull’8086 è dotato di:

###### 4 chip da 64 KB di EPROM  x 8 bit agli indirizzi alti

###### 2 chip da 128 KB di RAM x 16 bit agli indirizzi bassi;

###### 2 chip da 16 KB x 8 bit di RAM mappato a partire dall'indirizzo 0xA0000;

###### Si scrivano le equazioni dei CS delle memorie con la decodifica completa e quella semplificata. Si disegni lo schema circuitale comprendente le memorie, i bus e il microprocessore.

###### Esercizio 3

Rispondere in modo preciso e sintetico alle seguenti domande:

- Che differenze architetturali presentano la Harward Architecture e la Von Neumann architecture?

- Che rapporto c’è tra Clock per Instruction (CPI) e Tempo di CPU?

- Che cosa è l’Instruction Fetch?

Tempo per la soluzione 2 ore.