Calcolatori Elettronici – Nuovo ordinamento Docente: Ing. M.Ruggeri Prova d’esame deli’11 luglio 2008 Tempo: 2h

###### Esercizio 1

Rispondere in modo preciso e sintetico alle seguenti domande:

- Che differenze architetturali presentano la Harward Architecture e la Von Neumann architecture?

- Che rapporto c’è tra Clock per Instruction (CPI) e Tempo di CPU?

- Che cosa è l’Instruction Fetch?

###### Esercizio 2

E’ dato un calcolatore dotato di CPU 8086 a 10 MHz in Minimum Mode, cui sono interfacciate due chip di Flash da 128KB X 16 bit e 2 chip di RAM da 32 KB X 8 bit ciascuno. Mappare la Flash nella parte bassa dello spazio di indirizzamento del microprocessore, e i chip di ram nella parte alta. Il sistema è inoltre dotato di una porta parallela 8255. Progettare il sistema, fornire lo schema dei collegamenti (compresi i segnali di latch, lettura, scrittura, abilitazione di uscite dati e indirizzi), scrivere i CS per la flash e per le ram sia in versione completa che semplificata. Scrivere il CS della porta 8255 sia in caso di mappatura nello spazio di IO sia nel caso in cui la periferica sia memory mapped.

Esercizio 3

Scrivere un programma assembler per il processore 8086 che sia in grado di trovare il byte di valore Massimo e il byte di valore minimo all’interno di un vettore di dati qualsiasi di dimensione n=100 dati a 8 bit. Il programma dovrà scrivere in 4 locazioni di memoria il valore Massimo e la posizione di tale valore nel vettore, il valore minimo e la posizione di tale valore nel vettore. Si consideri il vettore di 100 byte già presente in memoria.