###### Calcolatori Elettronici – Nuovo ordinamento

###### Docente: Ing. M.Ruggeri

###### Prova d’esame del 3 aprile 2009

###### Esercizio 1

Sia dato un programma che scrive nel registro AX dati a 16 bit provenienti da messaggi cifrati da decriptare.

Parte del sistema di decriptaggio è costituita da un filtro che preleva solo una parte dei dati a 16 bit; precisamente ne vengono presi solamente 8 che sono in seguito scritti su un vettore che contiene i byte decriptati.

L’algoritmo che permette di selezionare i bit da scegliere è complesso perché, considerando i singoli byte come byte con segno, se l’MSB è positivo, il risultato è = a LSB/MSB, se invece l’MSB è negativo o nullo allora il risultato è MSB/LSB, in questo caso si considera che LSB sia sempre diverso da zero. Scrivere la funzione che realizza l’ algoritmo. Tenere conto del fatto che i dati sono definiti con segno (sia MSB che LSB) e dei formati standard della divisione.

###### Esercizio 2

Sia dato un sistema basato su 8086 in minimum mode con bus di sistema a 16 bit.

###### Nel sistema sono presenti le seguenti memorie a 8 bit:

- 2 chip di EPROM da 128 KB agli indirizzi alti dello spazio di indirizzamento;

- 2 chip di RAM da 64 KB mappati agli indirizzi bassi dello spazio di indirizzamento;

- 1 porte parallele 8255.

###### Le memorie devono essere accessibili sia a coppie che individualmente secondo il consueto collegamento con bus dati a 16 bit.

###### Realizzare lo schema hardware, scrivere le relazioni dei CS#  delle memorie, sia complete che semplificate. Mappare l’8255 in modo da avere il CS# più semplice possibile.

###### Esercizio 3

Un calcolatore per eseguire un programma assegnato esegue le seguenti istruzioni (caso A):

| Tipo istruzione | Numero istruzioni (106) | Clock per istr. |
| --- | --- | --- |
| Tipo 1 | 160 | 1 |
| Tipo 2 | 38 | 2 |

Utilizzando un altro compilatore (caso B), si ottiene :

| Tipo istruzione | Numero istruzioni (106) | Clock per istr. |
| --- | --- | --- |
| Tipo 1 | 122 | 1 |
| Tipo 2 | 46 | 2 |

Assumendo una frequenza di clock di 500 MHz, si calcoli il tempo di esecuzione e i MIPS nei casi A e B, e lo speedup percentuale di B rispetto ad A.