###### Calcolatori Elettronici – Nuovo ordinamento

###### Docente: prof. Ruggeri

###### Prova d’esame del 18 dicembre 2009

###### Esercizio 1

###### Siano date le due stringhe a e b (vettori di caratteri zero-terminati), definite come variabili esterne in un programma. Si scriva una sequenza di istruzioni in assembler che appenda la stringa più corta in coda alla stringa più lunga.

char a[], b[];

Esempio:  situazione iniziale: 	a {'a','a','a','\0'}

b {'b','c','\0'}

situazione finale:	a {'a','a','a','b','c','\0'}

###### Esercizio 2

###### Un sistema basato sull’8086 è dotato di:

###### 2 chip da 32 KB di EPROM  x 8 bit agli indirizzi alti

###### 1 chip da 32 KB di RAM x 16 bit agli indirizzi bassi;

###### 2 chip da 16 KB x 8 bit di RAM mappato a partire dall'indirizzo 0x64000;

###### Si disegni lo schema el sistema, e scrivano le equazioni dei CS delle memorie con la decodifica completa e quella semplificata.

Esercizio 3

Un processore con registri a 32 bit esegue le operazioni a 32 bit indicate nel codice in tabella. Si suppongano i registri EAX e EBX inizializzati a 0, ed il registro EDX inizializzato al valore F0000000h. (sintassi identical all’assembler 86).

| Indirizzi | Spazio fisico Celle di memoria | Istruzioni eseguite: MOV EAX, [EDX] MOV EBX, [EDX+4] SUB EBX,EAX …….. …….. |
| --- | --- | --- |
| F0000009 | B |  |
| … | A |  |
| … | A |  |
| … | 0 |  |
| … | 5 |  |
| … | 3 |  |
| … | A |  |
| F0000002 | 0 |  |
| F0000001 | 2 |  |
| F0000000 | 1 |  |

Si indichi il risultato che otterrei se il processore fosse big endian e se fosse little indian e spiegarne il perchè. Indicare il contenuto di EAX e di EBX prima e dopo l’operazione di sottrazione. Nel caso in cui servano i bit Carry, indicarne il valore e significato.