###### Calcolatori Elettronici – Nuovo ordinamento

###### Docente: prof. Ruggeri

###### Prova d’esame del 12 aprile 2010

###### Esercizio 1

Si scriva una procedura assembler per x86 per il riverginamento del segmento di ram utilizzato per lo stack.

Tale procedura deve ripristinare in tutta l’area dello stack tutti i bit al valore 1 e controllare se effettivamente è stato scritto tale valore (ovvero se non ci sono celle di RAM rotte).

La procedura può terminare al primo errore riconosciuto.

La procedura deve terminare:

- In caso di presenza di errori scrivendo il valore –1 su AX

- In caso di assenza di errori scrivendo 0 in AX.

###### Esercizio 2

###### Un sistema basato sull’8086 è dotato di:

###### 4 chip da 64 KB di EPROM  x 8 bit agli indirizzi alti

###### 2 chip da 128 KB di RAM x 16 bit agli indirizzi bassi;

###### 2 chip da 32 KB x 8 bit di RAM mappato a partire dall'indirizzo 0xA0000;

###### Si scrivano le equazioni dei CS delle memorie con la decodifica completa e quella semplificata. Si disegni lo schema circuitale comprendente le memorie, i bus e il microprocessore.

###### Esercizio 3

Si descriva brevemente l’interfacciamento di un microprocessore moderno con memorie a larghezza di dato 64 bit (8 byte). Descrivere in particolare quali bit del bus indirizzi sono collegati alle memorie e come è attuata la scelta dei byte da leggere/scrivere durante i cicli di bus che il microprocessore esegue per leggere/scrivere su tali memorie. Per descrivere l’esempio si supponga di avere un microprocessore con 32 bit di Bus indirizzi (A0,….A31).

Tempo per la soluzione 2 ore.