Calcolatori Elettronici – Nuovo ordinamento Docente: Ing. M.Ruggeri Prova d’esame del 21 luglio 2010

###### Esercizio 1

Si descriva brevemente il funzionamento delle memorie cache e si definiscano i principi di località spaziale e temporale.

Parte facoltativa:

Sia data una cache da 128 KB, direct mapped, con linee da 32 bytes/linea. Avendo uno spazio di indirizzamento a 20 bit si scrivano le dimensioni di tag, index e offset.

Esercizio 2

E’ dato un calcolatore dotato di CPU 8086 a 20 MHz in Minimum Mode, cui sono interfacciate due chip di Flash da 128KB X 16 bit, due chip di EEPROM da 16KB X 8 bit e due chip di RAM da 32 KB X 8 bit ciascuno. Mappare i chip di FLASH agli indirizzi alti, in modo da occupare fino all’ultimo indirizzo dello spazio di indirizzi indirizzabile dal microprocessore e la RAM a partire dall’indirizzo 0 (ovvero agli indirizzi bassi), mappare infine i chip i EEPROM nello spazio di indirizzi bassi in modo da minimizzarne il CS#. Progettare il sistema, fornire lo schema dei collegamenti (compresi i segnali di latch, lettura, scrittura, abilitazione di uscite dati e indirizzi), scrivere i CS# sia in versione completa che semplificata.

###### Esercizio 3

###### Dato un vettore A di 100 WORD, e un vettore B di 100 BYTE scrivere una procedura Assembler per la famiglia x86 Intel che, leggendo una WORD di A alla volta e il BYTE di B di pari indice, ne moltiplichi i valori allocando correttamente il risultato in un vettore C che va correttamente dimensionato sia per quel che riguarda il numero di elementi, sia per quel che riguarda la dimensione degli elementi. Allocare tutti i vettori nell’area dati del programma; considerare i numeri   come numeri con segno. Alla fine della procedura si deve ritornare al programma chiamante.