Calcolatori Elettronici – Nuovo ordinamento Docente: Ing. M.Ruggeri Prova d’esame dell’8 febbraio 2011

###### Esercizio 1

Sia data una cache da 512 KB, two way associative, con linee da 64 bytes/linea. Avendo uno spazio di indirizzamento a 36 bit si scrivano le dimensioni di tag, index e offset.

Si descriva brevemente il funzionamento delle memorie cache e si definiscano i principi di località spaziale e temporale.

Esercizio 2

E’ dato un calcolatore dotato di CPU 8086 a 20 MHz in Minimum Mode, cui sono interfacciate:

- due chip di Flash da 256KB X 16 bit,

- due chip di EEPROM da 32KB X 8 bit e

- due chip di RAM da 64 KB X 8 bit ciascuno.

Mappare i chip di FLASH agli indirizzi alti, in modo da occupare fino all’ultimo indirizzo dello spazio di indirizzi indirizzabile dal microprocessore e la RAM a partire dall’indirizzo 0 (ovvero agli indirizzi bassi), mappare infine i chip i EEPROM nello spazio di indirizzi bassi in modo da minimizzarne il CS#. Progettare il sistema, fornire lo schema dei collegamenti (compresi i segnali di latch, lettura, scrittura, abilitazione di uscite dati e indirizzi), scrivere i CS# sia in versione completa che semplificata.

###### Esercizio 3

###### Dato un vettore A di 100 WORD, e un vettore B di 100 BYTE scrivere una procedura Assembler per la famiglia x86 Intel che, leggendo una WORD di A alla volta e il BYTE di B di pari indice di posizione nel vettore (i-esimo elemento di ciascun vettore):

###### - esegua l’AND  bit a bit tra il byte letto da B e la parte alta della word letta da A e

###### - esegua l’EX-OR bit a bit dello stesso byte con la parte bassa della word letta da A,

###### allocando correttamente il risultato, considerato come una word, in un vettore C che va correttamente dimensionato.

###### Allocare tutti i vettori nell’area dati del programma; considerare i numeri   come numeri senza segno. Alla fine della procedura si deve ritornare al programma chiamante.

Tempo per la soluzione: 2h.