Calcolatori Elettronici – Nuovo ordinamento Docente: Ing. M.Ruggeri Prova d’esame dell’8 febbraio 2011

###### Esercizio 1

Sia data una cache da 128 KB, direct mapped, con linee da 32 bytes/linea. Avendo uno spazio di indirizzamento a 36 bit si scrivano le dimensioni di tag, index e offset.

Si descriva brevemente il funzionamento delle memorie cache e si definiscano i principi di località spaziale e temporale.

Esercizio 2

E’ dato un calcolatore dotato di CPU 8086 a 20 MHz in Minimum Mode, cui sono interfacciate:

- due chip di Flash da 64KB X 16 bit,

- due chip di EEPROM da 16KB X 8 bit e

- due chip di RAM da 32 KB X 8 bit ciascuno.

Mappare i chip di FLASH agli indirizzi alti, in modo da occupare fino all’ultimo indirizzo dello spazio di indirizzi indirizzabile dal microprocessore e la RAM a partire dall’indirizzo 0 (ovvero agli indirizzi bassi), mappare infine i chip i EEPROM nello spazio di indirizzi bassi in modo da minimizzarne il CS#. Progettare il sistema, fornire lo schema dei collegamenti (compresi i segnali di latch, lettura, scrittura, abilitazione di uscite dati e indirizzi), scrivere i CS# sia in versione completa che semplificata.

###### Esercizio 3

###### Dato un database costituito da un vettore di strutture dati, in cui ogni elemento del database (dimensione della struttura) è di complessivi 200 byte, si scriva una procedura assembler che ricerchi l’occorrenza della parola “ATTIVO” nel quinto campo della struttura.

###### Si supponga che tutti i campi della struttura abbiano dimensione uguale a 20 byte (quindi 10 elementi per ogni elemento del database) e si supponga che il numero di elementi del database sia pari a 100.

###### Si supponga inoltre che i caratteri non occupati da lettere o numeri siano riempiti da caratteri spazio: “ “, ovvero il carattere di codice ASCII = 0x20.

Tempo per la soluzione: 2h.