###### Calcolatori Elettronici – Nuovo ordinamento

###### Docente: Ing. Massimiliano Ruggeri

###### Prova d’esame del 21 Dicembre 2011

###### Esercizio 1

###### Siano assegnati i vettori di caratteri v e w, di dimensione N ed M rispettivamente, con  N  M. Si scriva una sequenza di istruzioni in assembler che verifichi se la sequenza dei caratteri di w compare almeno una volta nel vettore v.

char v[N], w[M];

###### Esercizio 2

###### Un sistema basato su 8086 con bus dei dati a 16 bit e bus degli indirizzi a 20 bit è interfacciato a:

- 2 chip di FLASH da 64 KB x 8 bit agli indirizzi alti, che consentono l’accesso sia a byte che a word;

- 2 chip di RAM da 32 KB x 8 bit agli indirizzi bassi, che consentono l’accesso sia a byte che a word;

- 1 chip di RAM da 256 KB x 16 bit mappato all’indirizzo 64 K che consente l’accesso soltanto a word.

- Una porta parallela 8255 da mappare nello spazio i IO, in modo da minimizzarne il CS.

###### a) Si scrivano le equazioni dei CS delle memorie con la decodifica completa;

###### b) si scrivano le equazioni dei CS delle memorie con la decodifica semplificata

###### c) si disegni lo schema completo del circuito.

Esercizio 3

Un calcolatore P1 per eseguire un programma assegnato esegue le seguenti istruzioni:

| Tipo istruzione | Numero istruzioni (106) | Clock per istr. |
| --- | --- | --- |
| Tipo A | 150 | 1 |
| Tipo B | 200 | 3 |
| Tipo C | 400 | 4 |

Assumendo una frequenza di clock di 500 MHz, si calcolino il CPI, il tempo di esecuzione e i MIPS. Si consideri poi un calcolatore P2 che presenti uno speedup pari a 3 nelle istruzioni di tipo B  e si calcoli il nuovo tempo di esecuzione usando la legge di Amdahl.