###### Calcolatori Elettronici – Nuovo ordinamento

###### Docente: Ing. M.Ruggeri

###### Prova d’esame del 21aprilenovembre 2012

###### Esercizio 1

Sia dato un programma che scrive nel registro AX dati a 16 bit provenienti da messaggi cifrati da decriptare.

Parte del sistema di decriptaggio è costituita da un filtro che preleva solo una parte dei dati a 16 bit; precisamente ne vengono presi solamente 10 che sono in seguito scritti su un vettore che contiene i byte decriptati.

L’algoritmo che permette di selezionare i bit da scegliere è complesso perché prende 10 bit a partire dal più significativo se tale bit è a valore 1, e i restanti 6 bit sono sottratti ai precedenti, una volta che sono stati riportati al loro peso corretto riportandoli a partire dal bit di peso 1. Viceversa se il bit di peso più alto è a valore 0 (zero), allora i 6 bit di peso minore sono sommati ai precedenti 10, una volta che questi sono stati shiftati per riportarli al corretto peso. Scrivere la funzione che realizza l’ algoritmo. Tenere conto del fatto che i dati sono definiti senza segno.

###### Esercizio 2

Sia dato un sistema basato su 8086 in minimum mode con bus di sistema a 16 bit.

###### Nel sistema sono presenti le seguenti memorie a 8 bit:

- 2 chip di EPROM da 128 KB agli indirizzi alti dello spazio di indirizzamento;

- 2 chip di RAM da 64 KB mappati agli indirizzi bassi dello spazio di indirizzamento;

- 1 porte parallele 8255.

###### Le memorie devono essere accessibili sia a coppie che individualmente secondo il consueto collegamento con bus dati a 16 bit.

###### Realizzare lo schema hardware, scrivere le relazioni dei CS#  delle memorie, sia complete che semplificate. Mappare l’8255 in modo da avere il CS# più semplice possibile.

###### Esercizio 3

Un calcolatore per eseguire un programma assegnato esegue le seguenti istruzioni (caso A):

| Tipo istruzione | Numero istruzioni (106) | Clock per istr. |
| --- | --- | --- |
| Tipo 1 | 165 | 1 |
| Tipo 2 | 48 | 2 |

Utilizzando un altro compilatore (caso B), si ottiene :

| Tipo istruzione | Numero istruzioni (106) | Clock per istr. |
| --- | --- | --- |
| Tipo 1 | 142 | 1 |
| Tipo 2 | 46 | 2 |

Assumendo una frequenza di clock di 800 MHz, si calcoli il tempo di esecuzione e i MIPS nei casi A e B, e lo speedup percentuale di B rispetto ad A.