###### Calcolatori Elettronici – Nuovo ordinamento

###### Docente: Ing. M.Ruggeri

###### Prova d’esame del 19 dicembre 2005

###### Esercizio 1

Sia dato un programma che scrive nel registro AX dati a 16 bit provenienti da messaggi cifrati da decriptare.

Parte del sistema di decriptaggio è costituita da un filtro che preleva solo una parte dei dati a 16 bit; precisamente ne vengono presi solamente 8 che sono in seguito scritti su un vettore che contiene i byte decriptati.

L’algoritmo che permette di selezionare i bit da scegliere è complesso perché, alternativamente, seleziona il solo LSByte o il solo MSByte, partendo dall’LSB. Inoltre Il Byte significativo, viene diviso per l’altro byte, tenendo conto del segno dei byte. Scrivere la funzione che realizza l’ algoritmo.

###### Esercizio 2

Sia dato un sistema basato su 8086 in minimum mode con bus di sistema a 16 bit.

###### Nel sistema sono presenti le seguenti memorie a 8 bit:

- 2 chip di EPROM da 64 KB agli indirizzi alti dello spazio di indirizzamento;

- 2 chip di RAM da 32 KB mappati agli indirizzi bassi dello spazio di indirizzamento;

- 2 porte parallele 8255.

###### Le memorie devono essere accessibili sia a coppie che individualmente secondo il consueto collegamento con bus dati a 16 bit.

###### Si suppone che esista una logica esterna che GARANTISCE che i dati arrivino contemporaneamente alle due porte parallele e che i dati siano nelle due porte, sempre ordinati nello stesso modo, una parola di 16 bit. Realizzare l’interfaccia hardware che permette la lettura della parola di 16 bit contemporaneamente sui due 8255. Mappare gli 8255 in modo da avere il CS# più semplice possibile.

###### Esercizio 3

Un calcolatore per eseguire un programma assegnato esegue le seguenti istruzioni (caso A):

| Tipo istruzione | Numero istruzioni (106) | Clock per istr. |
| --- | --- | --- |
| Tipo 1 | 160 | 1 |
| Tipo 2 | 40 | 2 |

Utilizzando un altro compilatore (caso B), si ottiene :

| Tipo istruzione | Numero istruzioni (106) | Clock per istr. |
| --- | --- | --- |
| Tipo 1 | 120 | 1 |
| Tipo 2 | 50 | 2 |

Assumendo una frequenza di clock di 500 MHz, si calcoli il tempo di esecuzione e i MIPS nei casi A e B, e lo speedup percentuale di B rispetto ad A.