ESERCITAZIONE 1

Modellazione idrologica di un bacino mediante l’utilizzo del software HEC-HMS

- Calcolo dello ietogramma di pioggia totale;

- Definizione dell’onda di piena generata nel bacino;

  - pioggia netta calcolata mediante metodo  (initial constant)

  - trasformazione afflussi-deflussi calcolata mediante idrogramma unitario SCS

  - deflusso di base valutato su base mensile

Dati di pioggia:

Massime annuali per una durata specifica

Riduzione areale:

I dati di pioggia sono puntuali, quindi vanno ridotti arealmente mediante ARF:

ARF(A,D)=1−1−e−0.013⋅A⋅e−0.68⋅D0.33

dove:

A = 40 km2		area dell’intero bacino

D = 1,…,27		durata in ore

per cui:

hD,rid=hD⋅ARF(A,D)

Utilizzo della distribuzione di Gumbel per il calcolo dei parametri della curva di possibilità climatica

# Calcolo delle altezze di pioggia ht:

altezza di pioggia di durata t per assegnato tempo di ritorno

ht=u−αln−ln1−1TR

tempo di ritorno	TR = 10 anni

Variabili dell’equazione:

u=mt−0.5772α

α=σt1.645

Media per le piogge di assegnata durata			mt=1nht,i

ht,i:pioggia di durata t con i = 1950,…,1996

Varianza per le piogge di assegnata durata			σt2=1n−1(ht,i−mt)2

Stimare i parametri della curva di possibilità climatica

- h=atn mediante foglio di calcolo excel linearizzando il problema;

- h=atn in ambiente Matlab linearizzando il problema;

- h=atn in ambiente Matlab  attraverso la funzione lsqcurevfit

- in ambiente Matlab  attraverso la funzione lsqcurevfit

Per i casi 1 e 2:

Interpolazione dei dati calcolati:

Linearizzazione della funzione:

ln(h)=ln(a)+nln(t)

che per semplicità di notazione diventa:

y=A+B⋅x

minimizzando rispetto ad A e Bsi ha:

A=y−B⋅x

B=xiyi−nxyxi2−nx2

doveyexsono rispettivamente i valori medi y e x.

Stimati i parametri della retta si ricavano le grandezze della curva di possibilità climatica:

a=eA

n=B

Calcolo dello ietogramma di piogge in ingresso:

Viene adottato uno ietogramma sintetico costante nel tempo distribuito sull’intero bacino.

Al fine di studiare il caso più gravoso ipotizzando uno ietogramma rettangolare, la durata dell’evento di pioggia viene posta pari al tempo di corrivazione dell’intero bacino.

Calcolo del tempo di corrivazione:

Per il calcolo del tempo di corrivazione si adotta la seguente formulazione:

tc=ta+tr

dove:

ta=4			tempo di accesso al collettore principale [ore]

tr=LRvR		tempo di transito nella rete principale

con:

LR			lunghezza del percorso massimo nel collettore principale

vR=0.2		velocità di transito media nelle rete principale [m/s]

Calcolato il tempo di corrivazione, si trova l’altezza totale di pioggia relativa all’evento di durata assegnata e da esso l’intensità di pioggia a passo orario.

Si utilizzi la curva di possibilità climatica h=atn con i parametri stimati mediante linearizzazione (casi 1 o 2)

Dati di bacino

Area urbanizzata: 6 km2

Grandezze geometriche del bacino ricavabili dalla figura

Calcolo della pioggia netta:

Metodo  (initial constant)

CR = 2.5 mm/h	Constant rate

Ia = 5 mm		Initial loss

## Trasformazione afflussi-deflussi

Metodo SCS

Tlag = 0.6 tc

con:

tc tempo di corrivazione dell’intero bacino

## Deflusso di base

Mensile costante pari a

Qb = 0.2 m3/s

# Evapotraspirazione

Poiché si sta simulando un evento di piena localizzato nel tempo, l’apporto dell’evapotraspirato viene trascurato.