ESERCITAZIONE 2

Calibrazione dei parametri relativi al calcolo della pioggia netta per i seguenti modelli:

- SCS CN

- Green-Ampt

- SMA (Soil-moisture accounting)

Considerando l’idrogramma di portata calcolato nell’esercitazione 1 come idrogramma osservato, calibrare i parametri dei seguenti modelli al fine di ottenere un onda di portata simulata in cui il valore del picco di piena e l’istante temporale in cui esso si manifesta siano prossimi ai dati osservati.

Modello SCS CN:

Parametro da calibrare: CN

range CN: 35-98

Modello Green-Ampt:

Parametri da calibrare:Ψ (carico capillare), Δθ = Φ-θi (deficit di contenuto d’acqua) e K (conduttività idraulica).

range Ψ: 20-200 mm

range Δθ: 0-0.6

range K: 0-30 mm/h

Modello SMA:

Parametri da calibrare e range:

Canopy:

- storage capacity: range 0-3 mm

Surface:

- storage capacity: range 0-5 mm

- soil infiltration max rate: 0-13 mm/h

Soil profile:

- storage capacity: range 0-10 mm

- tension zone capacity: range 0-4 mm

- percolation max rate: range 0-5 mm/h

Groundwater 1 e 2:

- storage capacity: range 5-15 mm

- percolation max rate: range 0-10 mm/h

- storage coefficient: range 0-10 h

Elaborati grafici richiesti:

- idrogrammi osservati e simulati relativi ai tre modelli calibrati

- ietogrammi di pioggia netta relativi ai tre modelli