ESERCITAZIONE 4

Calibrazione dei parametri relativi ai seguenti modelli:

- Clark

- Snyder

- User defined S-graph

- User defined Unit Hydrograph

Considerando l’idrogramma di portata calcolato nell’esercitazione 1 come idrogramma osservato, calibrare i parametri dei seguenti modelli al fine di ottenere un onda di portata simulata in cui il valore del picco di piena e l’istante temporale in cui esso si manifesta siano prossimi ai dati osservati.

Modello Clark:

Parametri da calibrare: R e tc.

Modello Snyder:

Parametri da calibrare: tp e Cp

range Cp: 0.4-0.8

Idrogramma unitario

u(t) è la risposta ad un impulso di pioggia unitario

g(t)=u(τ)dτ è l’integrale della risposta ad una pioggia unitaria di durata infinita (fisicamente rappresenta il volume di pioggia)

h(t)=1Δtu(τ)dτ=1Δtg(t)−g(t−Δt) è il volume di pioggia caduto nell’intervallo Δt diviso l’intervallo stesso

Per la conservazione della massa il volume sotteso dalla funzione u deve essere unitario; questo fatto si osserva nella funzione g che è definita su di un intervallo [0,1].

Il punto in cui si ha il massimo di u, analiticamente si osserva nella curva S nel punto di flesso. La curva S raggiunge il valore 1 nel momento in cui si è esaurita la risposta u, cioè quando tutto l’eccesso di pioggia ha contribuito al deflusso.

User defined S-graph

Parametro da calibrare: curva S

User defined UH

Parametro da calibrare: curva U