ESERCITAZIONE 7

Analisi statistica locale dei massimi annui delle portate al colmo

Effettuare l’analisi locale dei massimi annui delle portate al colmo. Per ciascuna stazione si stimino i parametri della distribuzione nell’ipotesi:

- distribuzione Gumbel

- distribuzione GEV

I parametri della distribuzione si stimino mediante il metodo dei momenti.

Per ciascuna delle 3 stazioni si crei un grafico in cui si riportano nel piano di Gumbel le due curve di frequenza cumulata (Gumbel e GEV) e le frequenze cumulate campionarie stimate con la plotting position di Gringorten.

N.B. La variabile di gumbel è definita come  e nel piano X-SGV la distribuzione Gumbel è una retta: , mentre nel piano X-SGV la distribuzione GEV è una curva:

Le frequenze cumulate campionarie possono essere stimate attraverso la plotting position di Gringorten:

dove N è la dimensione del campione

DATI

56       1     Stazione nø1  Reno a Pracchia

54.80   92.50   64.00   32.70   64.80   44.90   55.40   69.20   66.50   42.70

69.90   90.80   50.10  191.00   74.10   49.20  160.00   85.00   54.00   32.80

111.00   81.70  160.00  214.00   87.30   80.60   66.80   50.10   48.20   42.00

72.00   63.70   68.80  113.00   57.80   58.80   77.30   65.70  141.00  141.00

92.00  147.00   79.50   48.30  179.00   62.80   55.90   65.70   83.90   94.40

79.50  148.90   55.90  103.10  148.90   98.00

26       2     Stazione nø3  Reno a Molino del Pallone

574.00  185.00   99.90  118.00   93.00   65.30   56.70  160.00  123.00  135.00

408.00   65.50   64.10   82.20  118.00  360.00  231.00  172.00  221.00  131.00

94.10  213.00   87.70   76.60  103.10  136.90

28       3     Stazione nø5  Limentra a Stagno

398.00  197.00  144.00  104.00  392.00  243.00   30.00   62.80   94.60   52.50

49.80  115.00  152.00  110.00  202.00  118.00  122.00  107.00  256.00  231.00

149.00  160.00  191.00   71.40   95.50   88.40   94.10   48.80