ESERCITAZIONE UNO

# Sistema acquedottistico di adduzione

Dato il sistema acquedottistico di adduzione schematizzato in figura 1 si vuole dimensionare la condotta di adduzione in acciaio che possa convogliare la portata Qr in condizioni di regime dal serbatoio di monte al serbatoio di valle e che possa sopportare idraulicamente i fenomeni di moto vario indotti da una valvola a galleggiante posta in prossimità del serbatoio di valle.

L’elevata capacità del serbatoio di monte consente di assumere che la quota del pelo libero dell’acqua in esso contenuta zm non vari significativamente nel tempo.

Il serbatoio di valle ha forma cilindrica con area di base Av ed il pelo libero dell’acqua in esso contenuta zv risulta generalmente variabile nel tempo in relazione alla portata entrante ed uscente dal serbatoio stesso. La portata Q convogliata dalla condotta è regolata automaticamente in funzione della quota zv secondo la curva caratteristica della valvola a galleggiante.

- Si determini il diametro D della condotta che possa consentire il deflusso della portata Qr in condizioni di regime dal serbatoio di monte al serbatoio di valle, note le quote del pelo libero nei due serbatoi e la lunghezza della condotta.

- Si studi il comportamento idraulico del sistema nelle possibili fasi transitorie indotte dal funzionamento della valvola a galleggiante assumendo di poter trascurare le perdite di carico localizzate rispetto alla somma di quelle distribuite (schema di lunga condotta).

Si applichi a tal proposito

  - lo schema di moto vario costituito da una successione di moti stazionari e

  - lo schema delle oscillazioni elastiche

e si confrontino i risultati ottenuti al variare della curva caratteristica dalla valvola a galleggiante.

### Dati del problema

Qr=0.4 m3s-1		portata di regime

zm=62 m s.l.m.		quota pelo libero di monte

zvr=40 m s.l.m.		quota pelo libero di valle a regime

L=1500 m			lunghezza condotta

Av=100 m2			area serbatoio di valle

Parametri delle perdite distribuite

=2 mm

Coefficienti di perdita di carico concentrate

1=0.5		all’ imbocco della condotta

2=0.3		al gomito in 2

3=0.3		al gomito in 3

4			funzione del grado di apertura della valvola

5=1			allo sbocco della condotta

### Dimensionamento della condotta: formulazione generale

m s-2

### Dimensionamento della condotta: assunzione di moto assolutamente turbolento

oppure

### Studio delle fasi transitorie come successione di stati di moto stazionari.

Assunzioni:

- Liquido incomprimibile

- Condotta indeformabile

- Liquido senza inerzia

- Valvola di distribuzione chiusa

- Moto assolutamente turbolento

Equazioni:

Condizioni iniziali (t = 0):

zv (0) = zvr

e (zv(0)) = D

Ap (e(0)) = A

4 (Ap (0)) = 0

Q (4 (0)) = Q0

Soluzione al tempo t + Δt nota quella al tempo t:

e (zv (t +Δt)) = …

Ap (e (t +Δt)) = …

4 (Ap (t +Δt)) = …

Q (4 (t +Δt)) = …

Dati:

tsim: 240 s.

Δt=0.2 s.