Bio Feedback

Scopo:

Aiutare le persone che hanno problemi di postura a restare in posizione eretta

Funzionalità:

Il sistema embedded acquisisce i dati dall’accelerometro ( funzionalità inclinometro) e genera un feedback attraverso dei motorini vibro o altoparlanti posizionati lateralmente, frontalmente e dietro alla persona. L’accensione e lo spegnimento avviene attraverso un pulsante

Architettura del sistema Embedded:

Power Supply:

Alimentazione del sistema tramite batteria agli Ioni di Litio e ricarica attraverso alimentatore a 5V.

Durante la fase di ricarica il dispositivo deve essere disattivato.

L’accensione del dispositivo può avvenire attraverso un pulsante, lo spegnimento avviene attraverso la pressione prolungata del pulsante.

Componenti di riferimento:

LTC3455EUF#PBF

LD3985XX33

TPS78230

Condizionamento:

Ha lo scopo di adattare i segnali dei sensori alle caratteristiche degli ingressi del microcontrollori. La sua struttura dipende dai sensori utilizzati.

uC:

Si occupa dell’elaborazione del segnale dell’accelerometro, della determinazione dell’inclinazione e delmcontrollo degli attuatori.

Interagisce con il blocco di Power Supply per gestire l’accensione e lo spegnimento.

Famiglie di riferimento:

STM32F1xx

STM32F3xx

Interfaccia Utente:

Serve per l’interazione con l’utente. Prevede la presenza di un pulsante ( lo stesso per l’accensione?) e di un led per indicare in che modalità di funzionamento si trova.

Sensori:

I sensori da utilizzare sono quelli presenti sulla STM32F3 discovery

Componenti di riferimento:

LSM303DLHC	ST

Motori Vibro - Altoparlanti

Permette di fornire un feedback alla persona, aumentando la vibrazione ( o il segnale audio) più ci si allontana dalla posizione di riferimento. L’interfaccia da realizzare deve permette di utilizzare indipendentemente sia sia i motori che gli altoparlanti.

Componenti di riferimento:

http://www.precisionmicrodrives.com/vibrating-vibrator-vibration-motors

Attività da svolgere:

- Definizione dei componenti escluso il power supply

- Stima dei consumi di potenza

- Realizzazione dello schematico

- Implementazione del firmware

- Implementazione dell’interfaccia grafica su PC/Tablet (opzionale)

Altri riferimenti per i componenti:

it.farnell.com

Parametri da considerare nello studio di fattibilità:

- Consumo di potenza

- Efficacia del Bio feedback

- Costo del sistema

- Dimensioni del sistema

- Durata della batteria

Riferimenti

http://www.gerontechnology.info/Journal/Proceedings/ISG08/papers/185.pdf