Energy Meter

Scopo:

Misurare la potenza consumata da un dispositivo trifase

Funzionalità:

Il sistema embedded deve effettuare la misura delle tensioni e delle correnti su una linea trifase e memorizzare la potenza consumata, sia di tipo attivo che reattivo. I dati vengono visualizzati su un display LCD e trasmessi attraverso canali Bluetooth.

Architettura del sistema Embedded:

Power Supply:

Alimentazione del sistema tramite rete elettrica.

L’accensione del dispositivo può avvenire attraverso un pulsante, lo spegnimento avviene attraverso la pressione prolungata del pulsante.

Condizionamento:

Ha lo scopo di adattare i segnali dei sensori alle caratteristiche degli ingressi del microcontrollori. La sua struttura dipende dai sensori utilizzati.

uC:

Si occupa dell’elaborazione del calcolo delle potenze reattive e attive, della visualizzazione sul display e della trasmissione attraverso canale Bluettoth

Famiglie di riferimento:

STM32F1xx

STM32F0xx

STM32F3xx

Interfaccia Utente:

Serve per l’interazione con l’utente. Prevede la presenza di un pulsante e di un display per visualizzare le grandezze elettriche

Sensori:

La misura delle tensioni si basa su resistenze e optoisolatori.

La misura della corrente attraverso trasformatori

Componenti di riferimento:

TQL100A

56200C

Attività da svolgere:

- Definizione dei componenti escluso il Power SUpply

- Struttura del condizionamento di segnale

- Realizzazione dello schematico

- Implementazione del firmware

Altri riferimenti per i componenti:

it.farnell.com

http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/an564.pdf

Parametri da considerare nello studio di fattibilità:

- Consumo di potenza

- Precisione delle misure effettuate

- Costo del sistema

- Isolamento del sistema di misura della sorgente elettrica