# Esame di Macchine e Tecniche di Misura 17/06/2020 – Gruppo 1

## Domanda 1

Si consideri un compressore i cui valori di riferimento di velocità di rotazione N, portata in massa Mic temperatura Tic e pressione pic all’ingresso del compressore, rapporto di compressione  e rendimento isentropico “total-to-total” η siano i seguenti:

| (N)r = 28000 giri/min | (Mic)r = 35.0 kg/s | (Tic)r = 60 °C |
| --- | --- | --- |
| (pic)r = 280000 Pa | ()r =7.0 | (η)r = 0.85 |

Si calcoli la velocità di rotazione e la potenza assorbita dal compressore quando questo funziona con un rapporto di compressione pari a 10, un rendimento isentropico di 0.75 e una portata ridotta e una velocità ridotta (adimensionalizzate rispetto al valore nelle condizioni di riferimento) rispettivamente di 1.05 e 1.10, alla temperatura Tic = 45 °C ed alla pressione pic = 250 kPa

Nel calcolo si consideri cp = 1.023 kJ/(kg K) e  = 1.39.

Il rapporto di compressione del compressore viene misurato con due trasduttori di pressione, uno capacitivo e uno ad estensimetri. Si chiede:

- schema e descrizione del funzionamento dei trasduttori (capacitivi e ad estensimetri)

- l’incertezza di misura estesa sul valore del rapporto di compressione statico quando le incertezze sulle misure di pressone (1σ) sono pari a u(pmandata) = ± 0.7 bar e u(paspirazione) = 0.5 % R

## Domanda 2 (Macchine)

Cavitazione nelle pompe: si descriva il fenomeno e gli indici per valutare se una pompa installata in un impianto caviterà o meno.

## Domanda 3 (Tecniche di Misura)

Determinare la funzione di trasferimento dei misuratori di portata a strozzamento