# Esame di Macchine e Tecniche di Misura 17/06/2020 – Gruppo 2

## Domanda 1

Si consideri un compressore i cui valori di riferimento di velocità di rotazione N, portata in massa Mic temperatura Tic e pressione pic all’ingresso del compressore, rapporto di compressione  e rendimento isentropico “total-to-total” η siano i seguenti:

| (N)r = 18000 giri/min | (Mic)r = 85.0 kg/s | (Tic)r = 50 °C |
| --- | --- | --- |
| (pic)r = 300000 Pa | ()r =8.0 | (η)r = 0.880 |

Si calcoli la velocità di rotazione e la potenza assorbita dal compressore quando questo funziona con un rapporto di compressione pari a 9, un rendimento isentropico di 0.85 e una portata ridotta e una velocità ridotta (adimensionalizzate rispetto al valore nelle condizioni di riferimento) rispettivamente di 0.90 e 1.05, alla temperatura Tic = 35 °C ed alla pressione pic = 250 kPa

Nel calcolo si consideri cp = 1.023 kJ/(kg K) e  = 1.39.

Il rapporto di compressione del compressore viene misurato con due trasduttori di pressione, uno capacitivo e uno ad estensimetri. Si chiede:

- schema e descrizione del funzionamento dei trasduttori (capacitivi e ad estensimetri)

- l’incertezza di misura estesa sul valore del rapporto di compressione statico quando le incertezze sulle misure di pressone (1σ) sono pari a u(pmandata) = ± 0.3 bar e u(paspirazione) = 0.5 % R

## Domanda 2 (Macchine)

Si illustri come viene verificato se una pompa installata in un impianto caviterà o meno.

## Domanda 3 (Tecniche di Misura)

Determinare la funzione di trasferimento dei misuratori di portata a strozzamento