# Esame di Macchine e Tecniche di Misura 15/07/2020 – Gruppo 2

## Domanda 1

Si consideri la pompa centrifuga che alla portata di 50 m3/h presenti di NPSH richiesto di 3 m.

Descrivere lo strumento di misura della portata di tipo elettromagnetico

Determinare l’incertezza di misura considerando che:

- Errore massimo dello strumento pari a 0.5 % del valore letto

- Errore massimo per effetti di temperatura pari a 1.5 % del valore letto

- Risoluzione dello strumento pari a 1.2 m3/h

- Ripetibilità della misura (1σ) pari a ± 1.0 m3/h

Si calcoli l’altezza massima a cui può essere installata la pompa affinché non caviti.

Per il calcolo si consideri una tensione di vapore pv = 1750 Pa, una pressione ambiente pa = 100 kPa e un diametro del tubo di aspirazione di D = 30 mm (per il calcolo delle perdite di carico nelle condotte si consideri un coefficiente d’attrito λ = 0.031) .

## Domanda 2 (parte di “Macchine”)

Stadio di compressore assiale: disegno schematico, triangoli di velocità, trasformazione termodinamica sul diagramma temperatura-entropia. Scrivere le espressioni di: lavoro di stadio, rendimento η, rapporto di compressione, coefficienti di portata ϕ, incremento di temperatura ψ e incremento di pressione ψp.

## Domanda 3 (parte di “Tecniche di misura”)

Termocoppie: illustrare la costruzione delle curve di taratura.