# Esame di Macchine e Tecniche di Misura 12/11/2020 – Gruppo 2

## Domanda 1

Si consideri una pompa centrifuga la cui girante ha un diametro esterno D0 = 435 [mm] che, ruotando alla velocità N0 = 2900 [giri/min], elabori una portata d’acqua Q0 = 400 [m3/h], fornendogli una prevalenza          H0 = 33 [m] con un rendimento totale ηtot = 0.81.

Si calcoli la potenza P0 [W] assorbita dalla pompa.

  - Lo strumento con cui viene misurata la prevalenza è un trasduttore ad estensimetri. Si chiede di definire e illustrare la catena di misura, e di riportare e illustrare uno schema dello strumento

  - Determinare l’uscita in Volt e l’incertezza dello strumento, sapendo le seguenti informazioni:

    - campo di misura: (0 – 10) bar,

    - sensibilità: 1 V/bar

    - accuratezza trasduttore di pressione: 0.25 % del Fondo Scala

    - accuratezza voltmetro: 0.15 % del Valore Letto

Si calcoli la portata Q1 [m3/h], la prevalenza H1 [m] e la potenza assorbita P1 [W] dalla pompa quando questa ruota alla velocità N1 = 1450 [giri/min].

## Domanda 2 (parte di “Macchine”)

Si disegni il diagramma di indicatore di un compressore volumetrico alternativo, si scriva l’espressione del rendimento di carica e del rapporto di compressione limite che annulla il rendimento di carica.

## Domanda 3 (parte di “Tecniche di misura”)

Pirometri ad irraggiamento. Descrizione del funzionamento e schema dello strumento. Problematiche di misura. Descrizione e dimostrazione dell’errore dovuta all’emissività.